这是一个非常典型的商用数字标牌（Digital Signage）开发需求。为了确保系统的稳定性、扩展性和易维护性，我们将采用 MVVM 架构 结合 插件化/模块化 的思想进行设计。

按照您的要求，程序入口 `MainActivity` 或 `Application` 将仅作为中转站，所有逻辑解耦到独立的管理器（Manager/Module）中。

一、 核心设计思路

1. 模块化架构设计

我们将功能划分为以下核心模块，每个模块通过接口与外界交互：

Core Module: 核心引擎，负责调度各个子模块。

Media Module: 基于 Media3 (ExoPlayer)，处理视频/图片混播逻辑。

Storage Module: 监听 USB/SD 卡挂载，负责素材同步（增量更新）。

Communication Module: 负责串口（Serial Port）通信及协议解析。

Update Module: 远程版本检测与静默安装（需系统签名或 Root）。

Guardian Module: 看门狗逻辑，负责异常监控与自启。

2. 播放策略设计

混合播放队列：将图片和视频统一抽象为 `PlayableItem`。图片通过 `Custom PlayerView` 结合 `Handler` 定时（5秒）切换；视频通过 Media3 的 `onPlaybackStateChanged` 监听 `STATE_ENDED` 触发下一条。

双层目录逻辑：

* `Main_Folder`: 常规循环目录。

* `Command_Folder`: 串口触发后的临时目录。

策略：串口信号具有高优先级，触发时中断当前播放，切入临时目录，播完后清空临时队列并恢复主目录。

3. 系统稳定性

看门狗 (Watchdog)：利用 `Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler` 捕获未处理异常，并在退出前记录日志并尝试重启。

自启机制：注册 `BOOT_COMPLETED` 广播，并配合一个后台 Service 或轻量级守护进程（如果设备已 Root）。

---

二、 技术选型

语言: Kotlin (Coroutines + Flow)

播放器: Media3 (ExoPlayer) + ImageDecoder

串口: Google 官方 `android-serialport-api` 或第三方高性能串口库

网络: Retrofit + OkHttp

异步: Kotlin Coroutines (协程)，避免多线程竞争导致的素材损坏

---

三、 文件树结构 (KmsLauncher)

为了便于后期维护，目录结构严格按功能划分：

com.company.kmslauncher

├── KmsApplication.kt          // 已实现：自启、看门狗喂狗、硬件看门狗开启

├── MainActivity.kt            // 已实现：全屏、防误触拦截、生命周期管理

├── common                     // 通用基础库

│   ├── Constant.kt            // 已实现：路径定义

│   └── utils                  // 工具类（文件操作、日期、日志控制）

├── core                       // 【核心调度层】已完成：引擎调度同步与播放的联动

│   └── LauncherEngine.kt      // 负责协调同步模块、播放模块和串口模块的逻辑

├── data                       // 数据层

│   ├── model                  // MediaItem（素材实体类）

│   └── local                  // 内部文件管理逻辑

├── modules                    // 【功能模块层】

│   ├── player                 // 基于 Media3 封装的播放器模块

│   │   ├── PlayerManager.kt   // 视频/图片逻辑切换

│   │   └── MarqueeManager.kt  // 跑马灯逻辑控制

│   ├── sync                   // 素材同步模块

│   │   └── FileSyncManager.kt // USB/SD卡监听与文件拷贝，已实现：USB 增量同步

│   ├── serialport             // 串口通讯模块

│   │   └── SerialManager.kt   // 串口读写与协议解析

│   ├── guardian               // 维护模块

│   │   └── Watchdog.kt        // 已实现：退出后一分钟重启逻辑。

│   └── updater                // 升级模块

│       └── UpdateManager.kt   // 远程 APK 下载与安装，已实现：静默安装接口调用

└── ui                         // 视图组件

└── customview             // 自定义跑马灯或特殊 UI 组件

```

---

四、 后续开发建议

1. 沉浸式实现：在 `MainActivity` 中使用 `WindowInsetsControllerCompat` 隐藏系统状态栏和导航栏，确保 4K 素材能够点对点显示。

2. 文件同步优化：同步 U 盘时，先对比 MD5 或文件大小，避免每次插拔都全量拷贝，保护闪存寿命。

3. 看门狗双重保险：

内部：捕获 `UncaughtException`。

外部：如果可以，编写一个极简的透明 Activity 作为 Watchdog APK，互相拉起。

4. 跑马灯广告：建议使用自定义 `TextView` 配合 `scroller` 实现，确保在 4K 分辨率下滚动平滑不掉帧。